元谋老城XX劳务有限公司“7·29”一般物体打击事故调查报告

2024年7月29日，元谋老城小河口大尖石头山光伏建设项目施工中，施工单位XX劳务有限公司未对临时聘用的工人刘某甲、刘某乙、罗某甲进行安全生产教育和培训，在没有保证临时聘用的工人刘某甲、刘某乙、罗某甲具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，确保知悉自身在安全生产方面的权利和义务的前提之下，即让刘某甲、刘某乙、罗某甲开展光伏板阵列线缆铺设施工作业。作业中，电缆线快速下滑时，刘某甲、罗某甲不掌握本岗位的安全操作技能遏制电缆线卷转速，引发电缆线卷飞速转动，卷在线卷上的末端电缆头在不受控制的电缆线卷飞速转动下，失控甩出，打击在随车吊车顶吊臂操作台爬梯和驾驶室车门顶，打击在站在随车吊车兜上电缆线卷旁边的工人刘某甲头、身上，打击到工人罗某甲身上。事故致刘某甲死亡，罗某甲受伤。

事故发生后，元谋县委、县政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、《云南省安全生产条例》等法律法规，县人民政府成立了由县委常委、县人民政府常务副县长任组长，县应急管理局局长、县公安局副局长、县发改局副局长任副组长，老城乡人民政府乡长、县应急管理局副局长、县民政局副局长、县应急管理综合行政执法大队长、县应急局协调股长、县应急局工作人员等为成员的老城乡小河口“7·29”事故调查工作领导小组。事故调查组下设事故原因调查组、善后处置组2个工作组开展事故调查和善后处置工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人处理建议及事故防范和整改措施。经调查认定，元谋县老城乡XX劳务有限公司元谋老城小河口大尖石头山光伏建设项目“7·29”事故（以下简称“7·29”事故），是一起因人为操作不当造成的一般物体打击生产安全责任事故。现将事故调查有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位安全责任认定情况

“7·29”事故，是在XX劳务有限公司元谋老城小河口大尖石头山光伏建设项目（以下简称元谋老城XX劳务有限公司光伏项目）工地发生的事故。

经查，XX劳务有限公司在“7·29”事故涉事项目实施中，履行安全生产责任不到位，履行涉事项目合同规定的“承担在施工现场的人身安全和施工设施机械及环境的安全”的安全义务不到位。没有遵守安全生产制度，没有严格对施工现场进行安全管理（如：对工人没有组织安全培训，即让其上岗作业）。事故调查组认定，“XX劳务有限公司”，对“7·29”事故承担责任。

（二）事故单位基本情况

略。

（三）安全教育培训情况

1.人员管理情况。2024年7月29日，陈某某、罗某乙、罗某丙、杨某乙、刘某甲、刘某乙、罗某甲、罗某丁、罗某戊等9人到达事故项目工地。其中：刘某甲、刘某乙、罗某甲3人为临时聘用人员，XX劳务有限公司未按规定，对新入职员工开展安全教育培训，签订相关合同、责任书等，即让其上岗实施光伏电站电缆铺设作业。另新聘请的施工作业现场随车吊驾驶员陈某某1人，具体岗位为驾驶其自购的随车吊运输电缆线、起吊电缆线作业。罗某乙任线缆铺设施工队长，负责组织现场施工作业。

2.安全管理情况。XX劳务有限公司在作业过程中，未对施工现场、作业机械设备进行定期隐患排查。专职安全管理员孔某某也未对作业面施工现场、作业机械设备开展过隐患排查，2024年7月29日请假不在岗，安全管理工作未移交，XX劳务有限公司也未另行安排专职安全员开展施工现场安全管理。

## （四）相关部门监管情况

1.元谋县发展和改革局。2024年1月以来，对县辖区范围内的新能源建设项目，认真履行了安全生产监管职责。一是压实工作责任。今年1月26日召开安全生产工作会议，认真组织能源企业学习《安全生产法》，学习《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，与县内已经建成和在建新能源企业签订了安全生产责任书和森林草原防灭火责任书22份，并于1月26日下发《元谋县发展和改革局关于加强能源企业安全生产和农民工工资支付、地质灾害防范、森林草原防灭火工作的通知》，明确新能源企业安全生产和森林草原防灭火具体责任；二是强化安全生产宣传培训。今年3月19日召开能源企业安全生产和森林草原防灭火警示教育会议，组织能源企业观看《安全生产责任在肩》、《元谋县森林草原火灾警示教育片》，要求能源企业拷贝资料层层组织观看，落实能源企业安全生产和森林草原防灭火主体责任。深入施工现场宣传野外用火管控、规范施工操作知识，督促企业完善安全生产制度、配备防火器具、开展防灭火人员培训，全面抓实新能源项目安全生产工作。三峡公司、华能公司与项目区乡镇人民政府建立联防机制，配备消防车、消防水池等防火消防设备、开展森林草原防灭火应急演练，全面抓实能源项目安全生产和森林草原防灭火工作。4月30日，针对在建新能源项目抢工期存在安全生产隐患、施工灰尘污染等问题，又下发了《元谋县发展和改革局关于加强新能源项目施工安全管理等相关工作的通知》，要求县发改局落实能源行业部门监管责任，各项目业主落实安全生产主体责任、各乡镇人民政府落实属地监管责任，加强协同配合，共同抓好能源项目安全生产各项工作。于6月5日，与县公安局联合召集在建光伏企业召开营商环境、安全防范、道路交通安全工作座谈会，宣传相关政策和督促新能源企业落实安全生产主体责任；三是认真开展安全生产治本攻坚三年行动，开展安全隐患专项排查整治。研究制定下发了《元谋县能源领域安全生产治本攻坚三年行动方案》，对能源行业项目开展排查整治。今年1至6月，共开展安全生产和森林草原防灭火检查18次。通过企业自查、部门安全生产检查，发现新能源项目存在安全隐患问题3个，并督促企业抓好防范和整改。

2.老城乡党委政府。2024年1月以来，认真按照《中华人民共和国安全生产法》“三管三必需”的规定，履行“党政同责、一岗双责”责任。具体工作上：一是通过党委会、职工大会传达学习习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，传达学习各级各部门关于安全生产工作的安排部署，压实班子成员责任，督促履行职责。二是每季度组织召开一次安全生产工作会议，总结上季度全乡在安全生产管理方面工作情况，分析研判存在的问题，安排下一步工作。三是定期组织开展安全检查，督促干部落实库、塘、坝安全生产包保责任。督促干部职工落实包村责任。联合派出所对道路交通安全、流动人口安全生产检查。联合市场监督管理所对规模以上企业开展检查。定期组织相关所站，分析本季度情况，收集开展日常检查存在的安全隐患问题，并交办。定期组织辖区企业召开安全生产工作会议，对晶科光伏、华能光伏、元大高速、牟元高速、滇中引水等企业负责人及分管安全生产工作的副经理开展3次责任主体提醒谈话，并对安全隐患进行交办。利用各村贫情分析会议，村组会议，督促村组干部抓实安全生产工作，履行安全生产的属地管理责任。督导村组履行职责的同时，要求规范安全管理台账，全面推进了老城乡党委政府对于安全生产属地监管责任的落实。

## （五）事故发生经过

2024年7月29日，XX劳务有限公司在元谋物茂光伏电站复合型光伏项目小罗岔片区工程光伏区7至21方阵工地组织电缆线铺设作业。上午6时许，随车吊驾驶员陈某某按照施工队长罗某乙安排，驾驶他买来的二手吊车前往工地干活。因施工作业需求，施工队长罗某乙驾车，到汉禄村接临时聘用人员刘某甲、刘某乙、罗某甲到工地参与施工作业。8时许，陈某某到达工地驾车从大尖石山半山处往山顶拉了一卷电缆线，去到施工地点（即事故发生地点），陈某某把车停好后，操作随车吊的吊臂把电缆线卷横吊起悬在空中。随后，施工队长罗某乙及临时聘用的工人刘某甲、刘某乙、罗某甲来到工地。施工队长罗某乙安排工人罗某丙、杨某乙、刘某甲、刘某乙、罗某甲、罗某丁、罗某戊开始电缆铺设作业。罗某乙作为现场指挥，安排工人罗某丙和杨某乙站在随车吊上电缆线卷两边，抽出电缆线头，由工人刘某甲、刘某乙、罗某甲、罗某丁、罗某戊拉拽至光伏阵列线槽所需要的线缆铺设长度、位置，裁断。再由工人刘某甲、刘某乙、罗某甲、罗某丁、罗某戊把电缆线放到光伏板阵列里的线槽；第一卷电缆线抽出了约半卷，施工作业即完成了第一根电缆线铺设工作，施工队长罗某乙安排陈某某把剩余的半卷线缆拉到山顶放着，接着又从半山处拉了一卷另外一种型号的新电缆线到施工地点处，在场的工人则采用同样的方法继续放电缆。上午11:00时许，放完第二根电缆后，刘某甲、刘某乙、罗某甲说从上班后都是在拉电缆，上山下山两趟跑得很累，他们认为罗某丙和杨某乙站在随车吊上电缆线卷两边放电缆比较清闲，他们要求与罗某丙和杨某乙互换工作。施工队长罗某乙指出，刘某甲、刘某乙、罗某甲、罗某丁、罗某戊技术不够，不能胜任电缆线卷放线工作，要求他们继续之前的工作不变。刘某甲、罗某甲提出，如果不让他们在上边干放线的工作，他们就不干了。随后，罗某丙和杨某乙就跟他们交换工作岗位。放第三根电缆时，由刘某甲、罗某甲在电缆卷轴边抽出电缆线头，由工人罗某丙和杨某乙、刘某乙、罗某丁、罗某戊拉拽至线缆铺设的长度、位置，放入电缆卡线槽。第二卷电缆线抽出只剩半卷也就够米数了，第三根电缆基本放置完成,这时候到中午一点多钟，施工队长罗某乙就安排工人暂时停工去吃饭。吃完饭之后，工人在原地休息到两点多钟，又接着干活。随车吊驾驶员陈某某把吃饭前施工作业剩下的半卷电缆线拉到山顶放着，又拉着一卷新的电缆线到施工地点处，把车尾对着光伏方阵停稳之后，放好支撑腿，又操作吊臂把这卷电缆线吊起来悬空。工人刘某甲、罗某甲在电缆卷轴边抽出电缆线头，罗某丙、杨某乙、刘某乙、罗某丁、罗某戊拉拽至线缆铺设的长度、位置、裁断，再把电缆线放到光伏板方阵里的光伏板下面的线槽里，差不多干了一个多小时，下午三时许，天开始下小雨，工人继续冒雨工作没有停工。下午三点半，拖拽电缆线的工人罗某丙、杨某乙、刘某乙、罗某丁、罗某戊因抽线太猛，又因走线方向下坡，再加上下雨地面湿滑的缘故，抽出拉直的电缆线开始快速下滑，牵引力致电缆线卷飞速转动，卷在线卷上的电缆末端头在不受控制的电缆线卷飞速转动下，失控甩出，打击在随车吊车顶吊臂操作台爬梯和驾驶室车门顶，门顶被打扁了一点，车顶吊臂操作台的爬梯被电缆线当场打断。同时，失控甩出的电缆，打击在站在随车吊车背上电缆线卷旁边的工人刘某甲头部、身上，打到罗某甲身上，致刘某甲、罗某甲2人不同程度受伤。随即，施工队长罗某乙打电话到XX劳务有限公司向总经理杨某某报告事故情况，同时分别向110报警、120请求急救。刘某甲经120现场检查，已无生命体征，确诊死亡，罗某甲被120及时送往元谋第一人民医院救治。

## （六）事故现场情况

2024年7月29日16时50分，元谋县公安局接到报警后，县公安局刑侦大队干警即赶赴事发现场开展勘验和调查走访工作。经过勘验，事故现场位于元谋县老城乡丙月村委会小河口电站大尖石山山坡西南侧，现场四周均为荒山，其中南侧及东侧山坡上安装有太阳能光伏板，南侧有一条山路向南下坡通往山脚的公路，公路在该路段呈东西走向，东侧通往羊街镇，西侧通往元马镇。中心现场位于小河口电站大尖石山山坡西南侧的山路上，该山路路段呈“>”形，西北高、西南底，路面宽8.7m，在弯道北侧西北至东南路段中央停放有一辆红色自卸货车，车牌号为（略），货车斜停于路面，车头向西北，车尾向东南，头高尾低，车箱的前方两侧及车轮后方共有四根支架撑在地面，在货车驾驶室后侧与车箱之间，安装有一台吊机，吊机大臂向车箱伸出，在大臂末端用钢索悬挂有一个吊钩，吊钩方向向后,在吊钩上用钢索悬挂有一个电缆线滚筒，滚筒中央缠绕有裹着黑色胶皮的电缆线，货车车箱长5.8m、宽2.43m，车箱后方左右两侧车门打开向下垂,前方两侧车帮立于车箱底板上,在电缆线圈西侧的大货车车箱内、距车箱前端1.53m有一块雨棚布及一块硬纸板搭于右前侧车帮上,揭开雨棚布及硬纸板,见下方有一具成年男性尸体，尸体呈俯卧状,头北脚南,上身穿迷彩短袖T恤,下身穿黑色长裤,脚穿一双黑色布鞋，双手弯曲压于胸部下方，头贴于右前侧车箱边缘，在尸体下方有一片1.2mx0.6m的血泊，血泊流向为车尾方向，至车右后轮位置落于地面，形成一片0.28mx0.18m的血泊。在尸体西侧的车斗内 2.95mX2m范围内有散在的人体组织;在尸体两侧的血范围内，有散在的白色尼龙碎屑及人体组织。在大货车车斗后方北侧与路基之间的路面上，有大量散在的白色尼龙碎屑;在距货车右后轮北侧3.5m、距车尾4m处地面,有一块0.17mX0.09m带毛发的头皮;在距货车1.98m、距东侧路基8.3m的路面上，有一根搭在一堆不锈钢钢管上的木棒,木棒南端落于地面，在距木棒南端0.18m的表面有0.03mx0.02m的人体组织。在大货车驾驶室北侧与路基之间的地面上，距货车右前轮4m、距北侧路基1.2m处有一块0.09mx0.12m带毛发的头皮;在该头皮北侧1m的路基边缘有一块人体组织;在距货车右前轮3.5m、靠路基北侧边缘处路面0.46mx0.3m范围内有2块安全头盔碎片;在距右前轮3.76m、距路基北侧边缘 0.15m处路面有一块颅骨碎片。经尸表检验，结论认定为排除他杀，不涉及违法犯罪行为。

## （七）事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡1受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)等标准和有关规定,事故直接经济损失约136.8万元。

# 二、事故应急处置及评估情况

## （一）事故信息接报及响应情况

2024年7月29日下午16时40分，老城乡政府值班人员接到元谋县公安局老城派出所所长汇报警情信息，在老城乡丙月村民委员会小河口大尖石山光伏电站施工现场发生一起事故，人员伤亡情况未知，请乡党委政府安排人员赶到现场进行处置。随即，老城乡人民政府向元谋县政府值班室报告事故发生情况。接报后，老城乡带班领导、值班领导、值班人员第一时间赶往现场参与处置。

## （二）事故现场应急处置情况

2024年7月29日15时30分许，在元谋老城XX劳务有限公司光伏项目工地施工中发生物体打击事故，造成1人死亡、1人受伤。事故发生后,项目施工队长罗某乙打电话向XX劳务有限公司经理杨某某报告了事故发生情况。XX劳务有限公司立即启动应急预案，安排施工队长罗某乙立即组织现场人员开展救援处置，接着拨打了110报警电话和120急救电话。刘某甲经120现场抢救无效，确诊死亡，罗某甲被120及时送往元谋第一人民医院救治。接着老城派出所民警接报赶到现场进行处置。7月30 日，罗某甲因伤情较重，被紧急送往云大医院转院治疗。

## （三）医疗救治及事故善后情况

事故发生后，老城乡党委、政府第一时间介入事故发生地点组织救援。乡政府主要领导带队参与，县应急局、公安局、民政、发改等部门通力配合，及时启动救助措施，对死者家属开展安抚，伤者开展救助。2024年7月30日,伤者罗某甲因伤情较重，被及时送往云大医院进行转院治疗，涉事企业人员进行陪护及医疗费用垫付，伤者生命体征平稳。2024年7月31日，老城乡人民调解委员会成立以乡长为组长，相关工作人员为成员的“7.29”事故处置专班组，全力开展事故赔偿调解。2024年7月31日，通过工作组人员通力配合，经调解协商，事故单位XX劳务有限公司与死者刘某甲家属达成赔偿协议。目前死者、伤者家属情绪稳定，未出现网络舆情，相关善后工作平稳有序。

## （四）应急处置评估

事故发生后，元谋县委、县政府高度重视，县、乡党委政府和相关部门行动迅速、分工协作、科学处置，120反应迅速，110及时出警，现场组织救援合理有序，伤者得到及时救治，死者家属得到有效安抚，未出现新伤亡情况和次生灾害。相关善后工作处置及时有力，未出现影响社会稳定的问题，元谋老城XX劳务有限公司“7·29”一般物体打击事故应急救援处置及时高效、合理得当。

# 三、事故发生的原因和事故性质

## （一）事故直接原因

元谋老城XX劳务有限公司光伏项目线缆铺设施工中，未对临时聘用的工人刘某甲、刘某乙、罗某甲进行安全生产教育和培训，在没有保证临时聘用的工人刘某甲、刘某乙、罗某甲具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，确保知悉自身在安全生产方面的权利和义务的前提之下，即让刘某甲、刘某乙、罗某甲开展光伏板阵列线缆铺设施工作业。作业中，电缆线快速下滑时，刘某甲、罗某甲不掌握本岗位的安全操作技能遏制电缆线卷转速，引发电缆线卷飞速转动，卷在线卷上的末端电缆头在不受控制的电缆线卷飞速转动下，失控甩出，打击在随车吊车顶吊臂操作台爬梯和驾驶室车门顶，打击在站在随车吊车背上电缆线卷旁边的工人刘某甲头、身上，打击到工人罗某甲身上，致刘某甲死亡，罗某甲受伤，是造成事故发生的直接原因。

## （二）事故间接原因

XX劳务有限公司主体责任落实不力。一是构建安全风险分级管控预防机制不到位，专职安全员请假离岗后，现场由施工队长罗某乙带班，没有另行安排安全生产专门管理人员对电缆铺设施工作业现场进行安全管理。二是未有效开展作业现场及施工设备隐患排查治理，对电缆线铺设施工作业可能遇到的风险隐患辨识不足，对可能发生的物体打击风险辨识和预判不足，对现场施工作业劳务班组现场管控不到位。三是XX劳务有限公司履行项目监管职责不到位，对施工班组统一协调管控不力，未及时发现并纠正临聘人员未实施安全教育培训即上岗作业问题。四是对电缆线卷转动规律复杂性分析不全面，对工人不良施工行为对线缆铺设作业施工影响风险隐患认识不充分，相关人员互换工作岗位安全技术交底不认真不细致，致工人作业现场处置不当发生事故，是事故的间接原因。

## （三）事故性质

- 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，经调查，认定“7.29”事故性质为一起一般生产安全责任事故。

## （四）事故类别

- 依据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)中20类事故划分标准，经调查，认定本事故类别为一起物体打击事故。

# 四、有关责任单位存在的主要问题

## （一）事故发生单位

XX劳务有限公司。一是安全生产主体责任落实不到位，未有效开展作业现场隐患排查治理，对光伏电缆铺设施工作业可能遇到的风险隐患分析认识不全面，对可能发生的电缆线卷快速转动物体打击风险辨识和预判不足，对所属施工劳务班组管控不到位。二是未对临聘人员开展安全教育培训，岗位风险告知不足，即让其上岗作业。三是构建安全风险分级管控预防机制不到位，专职安全员请假离岗后，没有另行安排安全生产专门管理人员对电缆铺设施工作业现场进行安全管理。

上述行为：第一，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条：“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任”之规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”之规定；第二，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务”之规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划职责”之规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”之规定；第三，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施”之规定。XX劳务有限公司对“7·29”事故的发生负有生产经营单位主体责任。

## （二）有关监管单位

元谋县发展和改革局，按照“三管三必须”履行了安全生产监管职责，但监督指导元谋老城XX劳务有限公司安全生产工作不全面细致，督促指导元谋老城XX劳务有限公司光伏项目工程建设领域安全事故隐患排查治理不到位。对“7·29”事故的发生负有行业监管责任。

## （三）地方党委政府

老城乡人民政府，履行了安全生产属地监管职责。但按照安全生产就近就地监管的原则对辖区内元谋老城XX劳务有限公司光伏项目工地开展安全生产督查不力，督促元谋老城XX劳务有限公司光伏项目开展事故隐患排查治理指导不到位。对“7·29”事故的发生负有属地监管责任。

# 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

## （一）因在事故中伤亡免予追责人员

死者刘某甲，男，XX劳务有限公司电缆线铺设作业工人。伤者罗某甲，男，XX劳务有限公司电缆线铺设作业工人。2人安全意识淡薄，在无规范的安全操作规程管理支撑情况下，未经安全生产教育培训、没有掌握本岗位的安全操作技能即上岗作业。作业中，电缆线快速下滑时，刘某甲、罗某甲不掌握本岗位的安全操作技能遏制电缆线卷转速，致电缆线卷飞速转动，卷在线卷上的末端电缆头在不受控制的电缆线卷飞速转动下，失控甩出，打击在刘某甲头、身上，打击到工人罗某甲身上，刘某甲、罗某甲对事故的发生负有次要责任。鉴于刘某甲已死亡，故不追究其相关责任。罗某甲通过救治，虽然目前生命体征稳定，但伤情较重还处于救治恢复期，故免于追究责任。

## （二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

依据《中华人民共和国安全生产法》第三条：“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任”之规定，和依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条：“国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任”之规定，经调查，对“7.29”事故有关责任人员和责任单位的处理建议如下。

1.对事故有关责任人员的处理建议

（1）杨某某，男，XX劳务有限公司总经理，为公司安全生产第一责任人。未认真履行企业安全生产管理职责，构建安全风险分级管控预防机制不到位，落实全员安全生产责任制不到位，组织施工现场隐患排查不到位，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，专职安全员请假离岗后，没有另行安排安全生产专门管理人员对电缆铺设施工作业现场进行安全管理，临聘人员施工现场处置不当发生事故。

其行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责”之规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有建立健全并落实本单位全员安全生产责任制”之规定，和第三款：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划职责”之规定，和第五款：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患职责”之规定。杨某某对“7·29”事故的发生负有企业第一责任人责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，由应急管理部门依照规定，处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定，由元谋县应急管理局依法对“7·29”事故涉事项目负责人杨某某予以行政处罚。并由县安委办按照《元谋县安全生产委员会关于印发安全生产约谈实施办法（试行）的通知》规定，对其进行约谈。

（2）孔某某，男，XX劳务有限公司专职安全员，为公司安全生产分管责任人。其协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责不到位。离开工作岗位，未对本岗位应该履行的安全监管责任及工作事项进行移交，致“7·29”事故施工现场没有专职安全监管人员，无人监督临聘人员安全教育培训，无人制止未经培训人员擅自上岗作业，无人对施工作业现场机械设备、环境安全条件开展隐患排查，发生事故。其行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款、第五款：“生产经营单位的安全生产管理人员履行组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责”之规定。孔某某对“7·29”事故的发生负有企业专职安全员监管责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款”之规定，由元谋县应急管理局依法对“7·29”事故涉事项目专职安全员孔某某予以行政处罚。

### 2.对事故责任单位的行政处罚建议

XX劳务有限公司对“7·29”事故的发生负有企业主要管理责任。对照其违法行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：“发生一般生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照规定，处以三十万元以上一百万元以下的罚款”的规定，由元谋县应急管理局依法对“7·29”事故责任单位，XX劳务有限公司予以行政处罚。

## （三）其它处理建议

1.元谋县发展和改革局对“7·29”事故的发生负有行业监管责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条：“国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任”之规定，责成元谋县发展和改革局向元谋县人民政府作出深刻书面检查。对负有监管职责的相关人员，由县纪委、县监委调查处理。

2.老城乡人民政府对“7·29”事故的发生负有属地监管责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条：“国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任”之规定，责成老城乡人民政府向元谋县人民政府作出深刻书面检查。对负有监管职责的相关人员，由县纪委、县监委调查处理。

六、汲取事故教训

（一）安全发展理念树得不牢固。XX劳务有限公司在实施光伏项目建设过程中，安全发展理念树得不牢固。未将习总书记“人民至上、生命至上”“时时放心不下”的要求落实到具体工作中，统筹好元谋老城XX劳务有限公司光伏项目发展和安全，漠视安全生产基础薄弱环节，短板弱项，日常监管不严不实，相关监管责任未层层压实，工作虚化。

（二）企业主体责任落实不力。XX劳务有限公司安全生产主体责任落实不到位，思想认识有差距。安全生产监管责任未层层压实，未对作业现场开展风险分析研判和落实有效管控措施。相关技术人员对施工作业风险预判不足，技术交底不详实。现场隐患排查治理不到位，对电缆铺设施工作业可能遇到的电缆线卷转动物体打击风险认识不足，对施工班组管控不力。

（三）主动防范化解风险能力不足。XX劳务有限公司安全管理制度执行不严格，未采取切实管用的措施，紧盯元谋老城XX劳务有限公司光伏项目的重点领域、重点场所有针对性开展隐患排查整治，对电缆铺设做作业区域可能存在风险隐患未认真分析和研判，未及时根据施工条件调整施工方案，防范事故的发生。未建立健全长效机制，特别是建立科学有效的风险监测预警机制，对施工现场风险新问题加强分析研判，主动采取措施加强事故防范化解。

## （四）员工安全教育培训不到位。XX劳务有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，即让新聘员工上岗作业。员工安全意识淡薄，自我防护意识不强。

七、事故防范和整改措施

（一）认真吸取事故教训，强化事故隐患排查，加强企业员工教育管理。XX劳务有限公司要召开元谋老城XX劳务有限公司光伏项目工地施工现场安全生产事故分析会议，对事故原因进行认真分析、查找根源。深刻吸取教训，举一反三，建立健全公司安全生产管理规章制度，全面加强建设项目工程安全生产管理工作，对建设项目施工现场进行全面的安全风险检查，认真排查整治安全隐患，确保建设工程施工各个环节安全，杜绝生产安全事故再次发生。同时，要加强员工安全生产教育、培训和管理，严格安全生产操作规程，在实施光伏工程施工作业时，必须安排专门人员进行现场安全管理，落实安全措施，确保公司员工在安全环境下施工作业。让公司所有员工熟练掌握安全生产规章制度和安全操作规程，确保员工各司其职、各负其责，严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程进行施工，杜绝员工违章作业。要制定切实可行的整改措施整改落实，并将整改措施落实情况书面报元谋县安委办（县应急局）。

（二）认真履行行业主管部门工作职责。县发改局要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，配齐安全监管人员，对全县光伏、风能等新能源领域在建及投用项目全面进行安全检查，对排查出的安全隐患，督促企业认真进行整改，确保新能源领域安全。

（三）认真落实属地管理责任。老城乡人民政府要深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实属地管理责任，加强安全生产组织领导，加强对辖区光伏等新能源领域项目存在的风险隐患全面开展检查排查，督促企业健全完善安全生产管理规章制度，制定生产安全事故应急预案并开展演练。强化隐患排查治理，杜绝类似事故的发生。

（四）加强安全知识宣传，提高安全防范意识。属地乡镇党委政府，行业主管部门及企业要强化安全生产知识的宣传，充分利用新型媒体及各种宣传平台，强化安全生产知识的宣传，全面提升企业对安全生产管理能力和员工的安全意识，杜绝安全生产事故的发生。